**********************************************************************

插入PCI多串口卡，先解绑：

#lspci -vd 13a8:*

Kernel driver in use: xrserial这才是使用正确的驱动，如果不是则需解绑。

#cd /sys/bus/pci/drivers

Kernel driver in use显示的文件就是要解绑的驱动文件，文件名可能是 exar-serial

如果不是，则是serial

#cd exar-serial

0000:04:00.0是驱动号，如果没看到驱动号，则已经解绑

#echo -n "0000:04:00.0" > unbind   （0000:04:00.0为查看到的驱动号）

（注意权限：需要root权限）

**********************************************************************

然后去到安装包目录

#make

编译完成后

#insmod xr17v35x.ko

or

# insmod ./xr17v35x.ko

此时安装驱动完成，可用lsmod查看

#ls /dev

可查看生成的串口：ttyXR

**********************************************************************